Demonteren  achter body (Michael / Mspeed)
Ik heb aardig geleerd om de werkwijze anders te doen dan ik heb gedaan zo kan je het beste beginnen. Ik hoop dat ik er mensen mee kan helpen 
Een handige tip voor je begin zorg voor boterhammen zakjes en een kladblokje zodat je de boutjes per deel in een zakje kan doen en er een briefje bij kan doen waar de boutjes horen te zitten
[image: image1.jpg]Achteraanzicht Speedster

De pijlen geven aan waar de verbindingsgaten met het-chassis zitten




Je begint met het demonteren van de passagiers stoel deze zit met 4 inbussen vast
Daarna je begint het demonteren van het achter paneel deze zit met 8 plastic schroef pluggen vast
Om het makkelijk te maken haal je ook de linkerspeaker los

[image: image2.jpg]



Als het achter paneel eraf is zie je meerdere moeren zitten haal daar de 2 grootste moeren los 

En in de hoeken zoals op de afbeeldingen is aangegeven nog 2 bouten verwijderen
[image: image3.jpg]



Hier in de hoek zit dus de boute die je ook nog los moet halen kon het niet goed op de foto krijgen

Dan begin je aan de motor kap deze zit in de motorruimte met 6 boutjes vast 
Wel even met zijn 2en zijn zodat de 1 hem vast kan houden en de andere de boutjes los kan draaien

[image: image4.jpg]



Daarna begin je in de kofferbak de bouten eruit te halen ,onder de mat zitten 4 bouten deze kun je zo los halen dan kun je gelijk het slot van de motor kap loshalen aan de 2 bouten naast het slot

 en daarna de dakkap deze zit met 4 moeren aan de onderzijde vast en ook nog 2 kleine moertjes om het hoekje op de body zoals aangegeven op de afbeelding in het groen

Daarna kun je achter de speaker van de bestuurder 2 stekkers los halen van het remlicht en de antenne en deze netjes en rustig doorvoeren zodat je de dakkap eraf kan halen
[image: image5.jpg]antenne kabel los halen en door voeren

zodat de kap eraf kan
zitten 2 stekkers

aan de binnen zijde
van de auto .
‘ongeveer achter de .
' speaker

het lastige hier van is in een Klein
hoekje zit ook nog een moertje

et gedeelte boven de
moeren los halen daar kun je
makkelijk b

4 bouten los onder de
jmat.





Ik ben daarna begonnen aan de diffuser deze zit met aardig wat bouten vast 

[image: image6.jpg]


 

Dan komt vond ik het lastigste deel 

Eerste de auto op 2 pootjes zetten zodat de achter wielen eraf kunnen

[image: image7.jpg]



Daarna de boutje in de wiel kast

[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



Dan kun je de wielkast eruit halen is een dun plastic deel 

Daarachter moeten ook nog 2 bouten worden los gehaald 

Even van iemand anders een foto gepikt had er zelf geen gemaakt

[image: image10.jpg]



Dan zou de body los moeten zitten het enige wat dat nog rest is de kabel en relais van de achterlichten doorvoeren naar  buiten de body deze zitten aan de bestuurders kant in de kofferruimte  daarvoor moet je eerst de relais los schroeven en los halen van elkaar  en daarna moet je even met zijn 2en door dit gat heen voeren 

[image: image11.jpg]



Daarna zou je de body ervan afmoeten kunnen tillen eerst iets omhoog aan de voorzijde en daarna naar achter schuiven en zou je hem ervan af moeten kunnen tillen  

Zorg ervoor dat je ruimte heb waar je hem kwijt kan zodat je niet met de body heen en weer moet lopen hij weegt dan wel niet zo zwaar maar hij is behoorlijk groot 
En dan zou je uiteindelijk dit resultaat hebben

[image: image12.jpg]



